Линейный светодиодный светильник малых габаритов с выносным блоком питания. Корпус выполнен из экструзионного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Защитное стекло – поликарбонат опаловый или прозрачный, в зависимости от конфигурации светильника. Доступно 2 конфигурации:

№1 С одиночными диодами и оптикой (кратность 315 / 615 / 915 / 1215 / 1515 мм). Питание постоянным током не более 700 мА

№2 С опаловым рассеивателем (кратность от 300 до 3000 мм с кратностью 50 мм). Питание постоянным напряжением 24/48V

| Длина, мм | 315, 615, 915, 1215, 1515, а также от 300 до 3000 мм с кратностью 50 мм |
| --- | --- |
| Мощность, Вт | Стандартная: 8, 16, 24, 32, 40 (I=400 мА) Уменьшенная: 4, 8, 12, 16, 20 (I=200 мА) (по запросу доступна мощность до 12Вт на сегмент 300 мм) |
| Оптика | См.таблицу |
| Цветовая температура* | 3000К, 4000К, RGB (по запросу доступны вариации) |
| Степень IP | 68 (залитый силиконовым компаундом) |
| Блок питания | Выносной |
| Напряжение питания | №1 – Постоянный ток 700 мА; №2 – постоянное напряжение 24/48V |
| Способ монтажа | Настенный, потолочный (по запросу доступны нестандартные кронштейны) |
| Аксессуары | Антиослепляющий козырёк, кабельные соединители, коммутационные коробки |
| Сквозное подключение | Да, возможно |
| Управление | DALI, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя) |

*по запросу доступны нестандартные цветовые температуры, в том числе RGB, Amber, R, G, B, 2700K, 3500K и т.д.